Общество с ограниченной ответственностью «Артезаинк-М»

127576, г. Москва, ул. Новгородская, д.1, стр.5,

тел.: +7 (495) 762-26-55,

## NovaWash Ultra 60 R

Описание продукта и применение

Экономичная, средняя по скорости испарения, водоразбавляемая смывка общего назначения для автоматической смывки печатных валиков, офсетной резины. Отлично подходит и для ручной смывки.

Характеристики:

- При взаимодействии с водой создает активную эмульсию, что позволяет за одно применение очищать поверхность от бумажной пыли и других нежелательных загрязнений.

- Содержит растворы, позволяющие разрушать и удерживать в суспензии налеты лака, различные полимерные пленки, пигменты краски. Содержит ингибитор коррозии, предотвращающий образование ржавчины.

- Производит качественную очистку без вредного воздействия на резиновую поверхность, не вызывает набухания валиков и офсетной резины.

- Высыхает полностью не оставляя жирного налета.

- Точка возгорания более 600C

- Безопасно для здоровья человека

Инструкция

Офсетное полотно: Нанесите концентрированный раствор с помощью влажной хлопчатобумажной салфетки или губки для того, чтобы растворить красочный слой. Удалите остатки чистой хлопчатобумажной салфеткой или губкой. Затем смойте водой и вытрите насухо.

Красочные валики: Нанесите концентрированную смывку для того, чтобы растворить красочный слой. Закрепите смывочные ножи и нанесите NovaWash Ultra 60 R, разбавленный с 15-30% воды, из другой емкости. Смывка удаляет краску и растворимые в воде компоненты за одно применение. Использование специальных поливных бутылок позволяет точнее контролировать расход и свести к минимуму контакт с кожей.

Хранение и упаковка

- Хранение: Защищайте от прямых солнечных лучей, храните при комнатной температуре в сухом, хорошо проветриваемом месте. Храните флаконы с хорошо закрытыми крышками.

- Срок годности: 24 месяцев от даты производства

- Упаковка:20, 200 Литров (объём при температуре 220C)

- Меры предосторожности: Храните вдали от источников тепла, легковоспламеняющихся предметов, открытого огня, источников статического электричества. После очистки рекомендуется протереть поверхность водой для полного удаления остатков растворенных загрязнений, которые в случае длительного нахождения на красочных валиках могут вызвать проблемы с переносом краски.

- Рекомендуется использование перчаток или специального крема для защиты рук при контакте со смывкой